ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

民用航空企业

温室气体排放核算方法与报告指南

Guideline of the Greenhouse Gas Emissions Accounting and Reporting for

the Civil Aviation Enterprise

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

本稿完成日期：2014-8-4

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

目次

前言	I

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 核算边界	3

4.1 概述	4

4.2 核算和报告范围	4

4.2.1 燃料燃烧排放	4

4.2.2 净购入的电力、热力产生的排放	4

5 核算方法	4

5.1 核算步骤	4

5.2 核算方法	5

5.2.1 概述	5

5.2.2 燃料燃烧排放	5

5.2.3 净购入的电力、热力产生的排放	7

6 数据质量管理	7

7 报告内容和格式	8

7.1 报告主体基本信息	8

7.2 温室气体排放量	8

7.3 活动水平及其来源	8

7.4 排放因子及其来源	8

附　录　A （资料性附录） 报告格式模板	9

附　录　B （资料性附录） 相关参数缺省值	13

前  言

本标准的附录A、B均为资料性附录。

本标准由国家发展与改革委员会应对气候变化司提出。

本标准由全国碳排放管理标准化技术委员会（SAC/TC 548）归口。

本标准负责起草单位： *******等。

本标准主要起草人：******等。

民用航空企业温室气体排放核算方法与报告指南

- 范围

本指南规定了民航企业温室气体排放量的核算和报告相关的术语、核算边界、核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容。

本指南适用于中国民用航空企业温室气体排放核算和报告。指南所指的民用航空企业包括公共航空运输企业、通用航空企业以及机场企业。中国境内从事民用航空运输的企业可按照本指南提供的方法核算企业的温室气体排放量，并编制企业温室气体排放报告。如民用航空企业生产其他产品且存在温室气体排放的，则应按照相关行业温室气体排放核算和报告指南核算并报告。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T  213煤的发热量测定方法

GB/T  384石油产品热值测定法

GB/T  22723天然气能量的测定

- 术语和定义

- 温室气体  greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

- 如无特别说明，本标准中的温室气体指二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）和六氟化硫（SF6）。

- 报告主体  reporting entity

具有温室气体排放行为并应核算和报告的法人企业或视同法人的独立核算单位。

- 公共航空运输企业  public air transport enterprise

以营利为目的，使用民用航空器运送旅客、行李、邮件或者货物的企业法人。

- 通用航空  general aviation

使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

- 机场企业  Airport enterprise

民用机场具有实际运营权的具有法人（或视同法人）资格的社会经济组织。

- 燃料燃烧排放  Airport enterprise

燃料与氧气进行充分燃烧产生的温室气体排放，如化石燃料、生物质混合燃料燃烧中产生的温室气体排放。

- 净购入的电力、热力产生的排放 carbon dioxide emission from net buying power and heat

企业消费的净购入电力和净购入热力所对应的电力或热力生产环节产生的二氧化碳排放。

- 热力包括冷力、蒸汽、热水。

- 活动水平数据 activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征。

如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量等。

- 排放因子 emission factor

表征单位活动水平的温室气体排放量的系数。例如每太焦的燃料消耗所对应的二氧化碳排放量、每吨原铝产量所对应的全氟化碳排放量、净购入的每千瓦时电量所对应的二氧化碳排放量等。

- 碳氧化率 carbon oxygenation efficiency

燃料中的碳在燃烧过程中被氧化的百分比。

- 核算边界

  - 概述

报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。企业厂界内生活能耗导致的排放原则上不在核算范围内。

报告主体如果还从事民航以外的产品生产活动，并存在本指南未涵盖的温室气体排放环节，则应参考其它相关行业的企业温室气体排放核算和报告指南，核算和报告这些环节的温室气体排放量，计入企业温室气体排放总量之中。

  - 核算和报告范围

    - 燃料燃烧排放

民航企业所涉及的燃料燃烧排放是指燃料在各种类型的固定或移动燃烧设备（如民用航空企业的锅炉、航空器、气源车、电源车、运输车辆等）中与氧气充分燃烧生成的二氧化碳排放。

    - 净购入的电力、热力产生的排放

企业消费的净购入电力和净购入热力（蒸汽、热水）所对应的二氧化碳排放。该部分排放实际发生在电力、热力生产企业。

- 核算方法

  - 核算步骤

报告主体进行企业温室气体排放核算和报告的完整工作流程包括以下步骤：

- 识别排放源；

- 收集活动水平数据；

- 选择和获取排放因子数据；

- 分别计算燃料燃烧排放量、能源作为原材料用途的排放量、过程排放量、企业净购入的电力、热力消费的排放量；

- 汇总计算企业温室气体排放量。

  - 核算方法

    - 概述

民用航空企业的温室气体排放总量等于企业边界内所有生产系统的化石燃料燃烧排放量以及企业净购入的电力、热力消费的排放量之和，按公式（1）计算。

E=E燃烧+E电和热··························(1)

式中：

E — 企业温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E燃烧 — 企业的燃料燃烧排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E电和热 — 企业净购入净购入的电力、热力消费的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

    - 燃料燃烧排放

      - 计算公式

民用航空企业的燃料燃烧的二氧化碳排放包括公共航空运输和通用航空企业运输飞行中航空器消耗的航空汽油、航空煤油和生物质混合燃料燃烧的二氧化碳排放，以及民用航空企业地面活动涉及的其他移动源及固定源消耗的化石燃料燃烧的二氧化碳排放。民用航空企业燃料燃烧的二氧化碳排放总量计算公式如公式（2）：

……（2）

式中，

AD化石,i为第i种化石燃料的活动水平（TJ）；

EF化石,i为第i种化石燃料的排放因子（tCO2/TJ）；

i为化石燃料的种类；

AD生物质混合,j为第j种生物质混合燃料的活动水平（TJ）；

EF化石,j为生物质混合燃料j全部是化石燃料时的排放因子（tCO2/TJ），此处指航空汽油和航空煤油的排放因子。

j为生物质混合燃料类型

      - 活动水平数据及来源

民用航空企业燃料燃烧的活动水平包括两部分，化石燃料燃烧以及生物质混合燃料燃烧的活动水平。

（1）化石燃料燃烧的活动水平

民用航空企业消耗的化石燃料包括运输飞行消耗的航空燃油以及地面活动涉及的其他移动源及固定源消耗的化石燃料，其活动水平按下公式（3）计算。

……（3）

式中，

AD化石,i为第i种化石燃料的活动水平（TJ）；

FC化石,i为第i种化石燃料的消耗量，对固体或液体燃料以t为单位，对气体燃料以103m3为单位；

NCV化石,i为第i种化石燃料的低位发热值，对固体或液体燃料以kJ/kg为单位，对气体燃料以kJ/m3为单位；

i为化石燃料的种类。

民用航空企业用于运输飞行的航空燃油消耗量按航班飞行任务书统计的数据进行汇总，航空燃油应包括企业运营的所有飞机（包括企业所有与租赁的飞机）的燃油消耗。企业应分别统计国内航班和国际航班的航空燃油消耗量。

航空燃油的低位发热值参考附录B。

民用航空企业地面活动涉及的其他移动源及固定源化石燃料的消耗量应根据企业能源消费台帐或统计报表来确定。燃料消耗量具体测量仪器的标准应符合GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的相关规定。

民用航空企业地面活动涉及的其他移动源和固定源化石燃料的低位发热值参考附录B。

（2）生物质混合燃料燃烧的活动水平

民用航空企业用于运输飞行的生物质混合燃料的活动水平按公式（4）。

……（4）

式中，

AD生物质混合,j为第j种生物质混合燃料的活动水平（TJ）；

FC生物质化石,j为第j种生物质混合燃料的消耗量，以t为单位；

NCV生物质化石,j为第j种生物质混合燃料的低位发热值，以kJ/kg为单位；

BFj为第j种生物质混合燃料中生物质含量 (%)；

j为生物质混合燃料的种类。

生物质混合燃料的消耗量应根据企业能源消费台帐或统计报表来确定，企业应分别统计国内航班和国际航班分别统计。燃料消耗量具体测量仪器的标准应符合GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的相关规定。

生物质混合燃料的低位发热值以及混合燃料中生物质含量通过燃料购买记录确定，企业应国内航班和国际航班分别进行统计。

      - 排放因子数据及来源

民用航空企业消耗的化石燃料燃烧的排放因子及生物质混合燃料中全部是化石燃料时的排放因子由燃料的单位热值含碳量和碳氧化率等参数计算得到，如计算公式（5）：

EFi=CCi×OFi×4412                           ……（5）

式中：

EFi为第i种化石燃料的排放因子(tCO2/TJ)；

CCi为第i种燃料的单位热值含碳量（tC/TJ）；

OFi为第i种燃料的碳氧化率（%）；

4412为二氧化碳与碳的分子量之比；

各种化石燃料的单位热值含碳量、碳氧化率参考附录B。

    - 净购入的电力、热力产生的排放

      - 计算公式

企业净购入的电力、热力消费所对应的电力或热力生产环节二氧化碳排放量按公式（6）计算。

E电和热=AD电力×EF电力+AD热力×EF热力 ······················· (6)

式中：

E电和热 — 净购入的电力、热力消费所对应的电力或热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD电力 — 核算和报告年度内的净外购电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力 — 核算和报告年度内的净外购热量，单位为百万千焦（GJ）；

AD热力 — 电力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

EF热力 — 热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳/百万千焦（tCO2/GJ）。

      - 活动水平数据获取

所需的活动水平是核算和报告年度内企业测量和计算的净外购电量和净外购热量，根据电力（或热力）供应商、报告主体存档的购售结算凭证以及企业能源平衡表，按照公式（7）计算。

净购入的电量（热量）= 购入量—外销量·······················(7)

      - 排放因子数据获取

电力消费的排放因子应根据企业生产地及目前的东北、华北、华东、华中、西北、南方电网划分，选用国家主管部门最近年份公布的相应区域电网排放因子。

热力消费的排放因子暂按0.11tCO2/GJ计，未来应根据政府主管部门发布的官方数据进行更新。

- 数据质量管理

- 报告主体应加强温室气体数据质量管理工作，包括但不限于：

- 建立企业温室气体排放核算和报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责企业温室气体排放核算和报告工作。

- 根据各种类型的温室气体排放源的重要程度对其进行等级划分，并建立企业温室气体排放源一览表，对于不同等级的排放源的活动水平数据和排放因子数据的获取提出相应的要求。

- 对现有监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并制定相应的监测计划，包括对活动水平数据的监测和对燃料低位发热量等参数的监测；定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档。

- 建立健全温室气体数据记录管理体系，包括数据来源，数据获取时间以及相关责任人等信息的记录管理。

- 建立企业温室气体排放报告内部审核制度。定期对温室气体排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。

- 报告内容和格式

  - 报告主体基本信息

报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、组织机构代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息等。

  - 温室气体排放量

报告主体应报告年度温室气体排放总量，并分别报告燃料燃烧排放量、净购入电力和热力消费所对应的排放量。

  - 活动水平及其来源

报告主体应报告企业在报告年度内用于工业生产的各种燃料的净消耗量和相应的低位发热量、净购入的电量和净购入的热量，并说明这些数据的来源（采用本指南的推荐值或实测值）。

报告主体如果还从事民航以外的产品生产活动，并存在本指南未涵盖的温室气体排放环节，则应参考其它相关行业的企业温室气体排放核算和报告指南，报告其活动水平数据及来源。

  - 排放因子及其来源

报告主体应报告企业在报告年度内用于工业生产的各种燃料的单位热值含碳量和碳氧化率数据、报告主体生产地的电力消费排放因子和热力消费排放因子等数据，并说明这些数据的来源（采用本指南的推荐值或实测值）。

报告主体如果还从事民航以外的产品生产活动，并存在本指南未涵盖的温室气体排放环节，则应参考其它相关行业的企业温室气体排放核算和报告指南，报告其排放因子数据及来源。

- （资料性附录）
报告格式模板

民航企业温室气体排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期：    年     月     日

本报告主体核算了     年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

二、温室气体排放

三、活动水平数据及来源说明

四、排放因子数据及来源说明

本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业将承担相应的法律责任。

法人（签字）:

年   月   日

  - 报告主体      年温室气体排放量汇总表（单位： tCO2e）

| 排放源类别 |  | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  |  |
| 净购入使用的电力、热力产生的排放量（tCO2） |  |  |
| 合计 |  |  |

表A.2   报告主题排放活动水平数据

|  |  | 消耗量 （t，104 m3） | 低位发热值 （GJ/t，GJ/万Nm3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧*1 | 无烟煤 |  |  |  |
|  | 烟煤 |  |  |  |
|  | 褐煤 |  |  |  |
|  | 型煤 |  |  |  |
|  | 焦炭 |  |  |  |
|  | 原油 |  |  |  |
|  | 燃料油 |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |
|  | 一般煤油 |  |  |  |
|  | 航空汽油（国内） |  |  |  |
|  | 航空汽油（国际） |  |  |  |
|  | 航空煤油（国内） |  |  |  |
|  | 航空煤油（国际） |  |  |  |
|  | 液化天然气 |  |  |  |
|  | 液化石油气 |  |  |  |
|  | 炼厂干气 |  |  |  |
|  | 石脑油 |  |  |  |
|  | 石油焦 |  |  |  |
|  | 其他石油制品 |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |
|  | 焦炉煤气 |  |  |  |
|  | 其他煤气 |  |  |  |
| 生物质混合燃料燃烧*2 |  | 消耗量 （t） | 低位发热值 （kJ/kg） | 生物质含量 （%） |
|  | 混合燃料（国内） |  |  |  |
|  | 混合燃料（国际） |  |  |  |
| 净购入使用电力、热力 |  | 数据 | 单位 |  |
|  | 电力净购入量 |  | MWh |  |
|  | 热力净购入量 |  | GJ |  |

*1 企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种，且企业应分别统计国内航班和国际航班用于运输飞行的航空器的化石燃料消耗量。

*2 企业应分别统计国内航班和国际航班用于运输飞行的航空器消耗的生物质混合燃料的消耗量和低位发热值以及生物质混合燃料中生物质的含量。

表A.3   报告主体排放因子和计算系数

|  |  | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 碳氧化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧* | 无烟煤 |  |  |
|  | 烟煤 |  |  |
|  | 褐煤 |  |  |
|  | 型煤 |  |  |
|  | 焦炭 |  |  |
|  | 原油 |  |  |
|  | 燃料油 |  |  |
|  | 汽油 |  |  |
|  | 柴油 |  |  |
|  | 一般煤油 |  |  |
|  | 航空汽油（国内） |  |  |
|  | 航空汽油（国际） |  |  |
|  | 航空煤油（国内） |  |  |
|  | 航空煤油（国际） |  |  |
|  | 液化天然气 |  |  |
|  | 液化石油气 |  |  |
|  | 炼厂干气 |  |  |
|  | 石脑油 |  |  |
|  | 石油焦 |  |  |
|  | 其他石油制品 |  |  |
|  | 天然气 |  |  |
|  | 焦炉煤气 |  |  |
|  | 其他煤气 |  |  |
| 生物质混合燃料燃烧 |  | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 碳氧化率 （%） |
|  | 混合燃料（国内） |  |  |
|  | 混合燃料（国际） |  |  |
| 净购入电力、 热力 |  | 数据 | 单位 |
|  | 电力 |  | tCO2/MWh |
|  | 热力 |  | tCO2/ GJ |

* 企业应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他能源品种

- （资料性附录）
相关参数缺省值

- 表B.1  常见化石燃料特性参数缺省值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量（GJ/t，GJ/1044Nm3） | 建议值 （GJ/t，GJ/1044Nm3） | 单位热值含碳量（tC/tJ） | 建议值(tC/tJ) | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 20.304 | 26.7c | 27.49 | 27.4b | 94% |
|  | 烟煤 | t | 19.570 | - | 26.18 | 26.1 b | 93% |
|  | 褐煤 | t | 14.080 | 11.9 c | 28.00 | 28 b | 96% |
|  | 洗精煤 | t | 26.334 | 26.334a | 25.40 | - | 90% |
|  | 其它洗煤 | t | 8.363 | 8.363-12.545 a年) | 25.40 | - | 90% |
|  | 型煤 | t | 17.460 | - | 33.60 | 33.6 b | 90% |
|  | 焦炭 | t | 28.447 | 28.435 a | 29.40 | 29.5 b | 93% |
| 液体燃料 | 原油 | t | 42.620 | 41.816 a | 20.10 | 20.1 b | 98% |
|  | 燃料油 | t | 40.190 | 41.816 a | 21.10 | 21.1 b | 98% |
|  | 汽油 | t | 44.800 | 43.070 a | 18.90 | 18.9 b | 98% |
|  | 柴油 | t | 43.330 | 42.652 a | 20.20 | 20.2 b | 98% |
|  | 一般煤油 | t | 44.750 | 43.070 a | 19.60 | 19.6 b | 98% |
|  | 石油焦 | t | 31.998 | 32.5 c | 27.50 | 27.5 b | 98% |
|  | 液化天然气 | t | 41.868 | 44.2 c | 17.20 | 17.2 b | 98% |
|  | 液化石油气 | t | 47.310 | 50.179 a | 17.20 | 17.2 b | 98% |
|  | 其它石油制品 | t | 41.031 | - | 20.00 | - | 98% |
|  | 焦油 | t | 33.453 | 33.453 a | 22.00 | 22.0 c | 98% |
|  | 粗苯 | t | 41.816 | 41.816 a | 22.70 | - | 98% |
| 气体燃料 | 炼厂干气 | 104Nm3 | 46.050 | 45.998 a | 18.20 | 18.2 b | 99% |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 173.540 | 167.26-179.81 a年) | 13.60 | 12.1 c | 99% |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.000 | - | 70.80 | 70.8 c | 99% |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.000 | - | 49.60 | - | 99% |
|  | 密闭电石炉炉气 | 104Nm3 | 111.190 | - | 39.51 | - | 99% |
|  | 其它煤气 | 104Nm3 | 52.270 | - | 12.20 | - | 99% |
|  | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 | 389.31 a | 15.30 | 15.3 b | 99% |

注：

a:《中国能源统计年鉴2013》

b；《省级温室气体清单指南（试行）》

c:《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》

表B.2 其他排放因子和参数缺省值

| 名称 | 排放因子单位 |
| --- | --- |
| 电力 | tCO2/MWh |
| 热力 | tCO2/ GJ |

- 参 考 文 献

[1] 2006年IPCC国家温室气体清单指南

[2] 1996年IPCC国家温室气体清单指南

[3] 省级温室气体清单编制指南（试行）

[4] 中国能源统计年鉴2012